| IBMETRO IBM-PG-15/F01 · V.03 (propuesta) | FORMULARIO FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO Surtidores de combustible líquido (gasolina y diésel) | N°: ______________ Hoja ____ de ____ |
| --- | --- | --- |

1. DATOS DE LA FISCALIZACIÓN

| Estación de servicio |  | Ciudad / dirección |  | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador |  | Técnico IBMETRO supervisado |  | Representante estación |  |
| Hora de inicio – fin |  | Temp. ambiente (apta 10–50 °C) |  | Tipo de servicio | ☐ Periódica ☐ Excepcional ☐ Otro |
| Último certificado | N° ________ Fecha ________ | Mangueras en la estación |  | Mangueras inspeccionadas |  |

CÓMO COMPLETAR. Revisión visual: ✓ cumple ✗ no cumple NA no aplica. Ensayo: entregue 20 L al patrón (seraphin) a flujo de operación, 3 veces por manguera. Anote la diferencia en ml = lectura del patrón − 20 000 ml. (−) el surtidor entrega MENOS de lo que marca (perjudica al cliente); (+) entrega MÁS. Dispersión = ensayo mayor − ensayo menor. Si la manguera no tiene plaqueta escriba NO INDICA en Obs. LÍMITES. Error de cada ensayo entre −100 y +100 ml (±0,5 %, D.S. 24721) · Dispersión hasta 60 ml (0,3 %) · Entre ±70 y ±100 ml: proponer el ajuste al titular. DECISIÓN: Apta = dentro de límites. Ajuste = fuera de límites con dispersión ≤ 60 ml (IBM-IT-207). Cierre = no se puede ajustar (dispersión > 60 ml) o precintos rotos / alterados: proceder según 9.3.4.

2. REVISIÓN Y ENSAYO POR MANGUERA (una fila por manguera / producto)

| Surtidor N° / Manguera | Producto (encerrar) | REVISIÓN VISUAL (✓ / ✗ / NA) |  |  |  |  | ENSAYO 20 L · diferencia en ml (±) |  |  | Dispersión (ml) mayor − menor | DECISIÓN marcar una | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plaqueta legible 9.3.1.4 | Display y precio unitario correctos 9.3.1.3 | Marca de verificación vigente 9.3.1.1 | Precintos íntegros 9.3.1.1 · 9.3.3.2 | Sin fuga; bloqueo y parada OK 9.3.1.2 · 9.3.1.5 | 1 9.3.2.4 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 2. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 3. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 4. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 5. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 6. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 7. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |
| 8. S___ / M___ | GE GP DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre |  |

Producto: GE = gasolina especial · GP = gasolina premium · DI = diésel.   Si hay más de 8 mangueras use otra hoja (marque «Hoja __ de __» arriba).

3. PROCEDIMIENTO DEL TÉCNICO

| N° | PROCEDIMIENTO DEL TÉCNICO (llenar solo si se supervisa a un técnico de IBMETRO) | Ref. | SÍ | NO | NA | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El patrón (seraphin) está limpio, sin daños, con visor sano y certificado de calibración vigente. N° cert.: ____________ | 9.3.2.1 |  |  |  |  |
| 2 | Mojó el patrón con el combustible a verificar y lo dejó escurrir 30 s antes de ensayar. | 9.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3 | Hizo 3 ensayos de 20 L por manguera, a flujo de operación. | 9.3.2.4 |  |  |  |  |
| 4 | Anotó el totalizador al inicio y al final, y la diferencia coincide con la suma de los ensayos. | 9.3.2.3 |  |  |  |  |
| 5 | Si algún error pasó de ±100 ml (y la dispersión es ≤ 60 ml): ajustó a cero según IBM-IT-207. | 9.3.2.8 |  |  |  |  |
| 6 | Si el error quedó entre ±70 y ±100 ml: propuso el ajuste al titular y lo registró en el certificado. | 9.3.2.9 |  |  |  |  |
| 7 | Registró los precintos anteriores. Si estaban rotos o alterados: cerró la bomba y avisó a su inmediato superior. | 9.3.3.2 · 9.3.4 |  |  |  |  |
| 8 | Colocó nuevos precintos y la marca de verificación (organismo, fecha, N° certificado, mes de próxima verificación, instrumento y técnico) solo a las bombas aprobadas. | 9.3.3.1 · 9.3.3.3 |  |  |  |  |
| 9 | Entregó el certificado con los datos del instrumento y los resultados obtenidos. | 9.3.3.4 |  |  |  |  |

4. RESULTADO

| RESULTADO GENERAL ☐ Conforme ☐ Conforme con observaciones ☐ No conforme | RESUMEN DE MANGUERAS Aptas: ______ Ajustadas: ______ Cerradas: ______ N° de las cerradas: ______________ |
| --- | --- |

Observaciones y conclusiones:

5. FIRMAS

| FISCALIZADOR Nombre: ________________________________ C.I.: ____________________ Firma: ______________ | TÉCNICO SUPERVISADO (IBMETRO) Nombre: ________________________________ C.I.: ____________________ Firma: ______________ | REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN (recibe copia) Nombre: ________________________________ C.I.: ____________________ Firma: ______________ |
| --- | --- | --- |